## 项目需求

说明：

1、除特别要求的，本需求表中所列品牌型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌产品参与竞标，但这些替代的品牌产品要实质上相当于或优于参考品牌产品。

2、本需求表中功能目标及技术指标不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“技术响应表”，并在“说明”栏进行说明。

3、采购文件中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，不响应或负偏离的投标无效。

4、本项目需求表中所列“产品参数及要求”为最基本要求，供应商所选用的投标产品可满足或优于最基本要求，未作响应或发生负偏离的评标时将被扣分处理；“▲”号要求只作为评分因素（具体见本采购文件第四章），不作为废标项。

5、供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、竞争性磋商文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 物类型号（仅供参考） | 参考数量 | 产品参数及要求 |
| （1）负1、2层住店经理办公室、总经理办公室、行政会议室、客房部办公室 |  |  |  |  |

| 1 | 手动卷帘 | 卷帘S201 |  | 63.58㎡ | 一、面料： ▲1、成分：100% P。 ▲2、遮阳、隔热、透光、通风、防紫外线，阻燃，防潮，抗老化。 ▲3、克重量：350g/m2 ▲4、耐光色牢度、耐水色牢度：不低于5级。 ▲5、甲醛含量：≤30mg/kg；可分解致癌芳香胺燃料≤5mg/kg。 ▲6、可萃取重金属含量要求：Sb≤30mg/kg、As≤1.0mg/kg、Pb≤1.0mg/kg、Cd≤0.1mg/kg、Cr≤2.0mg/kg、Co≤4.0mg/kg、Cu≤50.0mg/kg、Ni≤4.0mg/kg、Hg≤0.02mg/kg。 ▲7、静电性能测试：0级，合格。 ▲8、阻燃性能至少达到GB/T 17591-2006 B1级标准或合格。 9、卷帘定宽2米，高度无限。 二、铝合金卷管： 化学成分符合GB/T 3190-2008要求，直径φ约38mm，壁厚≥1.2mm，含加强劲，抗弯能力强，可保证在2.5m或以上的高度范围内不产生弯曲变形，铝管与面料的连接方式为插槽式，保证连接牢靠。 三、水滴型底杆： 采用优质铝合金型材，重量≥230g/m，壁厚≥1.2mm，表面采用静电喷涂，颜色与面料相配，符合国标GB3380-83《铝及铝合金型材》要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）2楼F区会议室、3楼健身房、4-13楼SS/SDK/ES/EDS/EPS套房、总统套房、行政包房洗手间 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电动卷帘 | 卷帘S201 |  | 219㎡ | 一、面料： ▲1、成分：100% P。 ▲2、遮阳、隔热、透光、通风、防紫外线，阻燃，防潮，抗老化。 ▲3、克重量：350g/m2 ▲4、耐光色牢度、耐水色牢度：不低于5级。 ▲5、甲醛含量：≤30mg/kg；可分解致癌芳香胺燃料≤5mg/kg。 ▲6、可萃取重金属含量要求：Sb≤30mg/kg、As≤1.0mg/kg、Pb≤1.0mg/kg、Cd≤0.1mg/kg、Cr≤2.0mg/kg、Co≤4.0mg/kg、Cu≤50.0mg/kg、Ni≤4.0mg/kg、Hg≤0.02mg/kg。 ▲7、静电性能测试：0级，合格。 ▲8、阻燃性能至少达到GB/T 17591-2006 B1级标准或合格。 9、卷帘定宽2米，高度无限。 二、铝合金卷管： 化学成分符合GB/T 3190-2008要求，直径φ约38mm，壁厚≥1.2mm，含加强劲，抗弯能力强，可保证在2.5m或以上的高度范围内不产生弯曲变形，铝管与面料的连接方式为插槽式，保证连接牢靠。 三、水滴型底杆： 采用优质铝合金型材，重量≥230g/m，壁厚≥1.2mm，表面采用静电喷涂，颜色与面料相配，符合国标GB3380-83《铝及铝合金型材》要求。 |
| 3 | 电动卷帘 | 卷帘H17 |  | 180㎡ |  |
| 4 | 电动轨道 | / |  | 95.1米 | 1、铝合金电动轨道，管壁厚≥1.5mm，表面电泳处理，表面光滑，不褪色。 2、承载重量：单轮承重：0.5公斤。 3、漆膜硬度：≥5H。 4、漆膜附着性：0级。 5、拉伸性能：抗拉强度≥180（N/M㎡），断后伸长率≥7，规定非比例延伸强度≥150（N/M㎡）。 6、符合GB 5237.3-2008 标准。 |
| 5 | 卷轴电机 | / |  | 58台 | 1、管状电机。 2、额定功率：150W。 3、额定扭矩：10Nm。 4、额定转速：17PRM。 ★5、电机必须通过3C认证，响应文件中须提供相关证书复印件。 6、正规原厂产品，可提供扫码验证真伪。 |
| （3）4-13楼SK、ST、SHT、SHDK房型（标间、大床房、好莱坞房、无障碍房） |  |  |  |  |  |
| 6 | 手动窗帘 | 窗帘布S01 |  | 7244.44米 | 1、窗帘褶皱比例是窗宽的1:2.2。 2、布料幅宽1.42米。 3、全金属拉棒安装于窗帘表面，拉棒高度需与窗高配合。窗帘高度应至完成饰料地面以确保遮光。使用100毫米高的杆头。窗帘将从中间打开。 4、采用平行轨道，重叠距离为150毫米，以确保遮光。所有导轨和组件隐藏安装。所有导轨及小五金均要求符合商业质量。 5、侧缝为38毫米，表层窗帘底部褶边100毫米，遮光布底部褶边100毫米，遮光布离地高度比表层窗帘离地高度回缩25毫米缝制。所有褶边应采用暗针。在褶边底端的边角加重铅块，以增加悬垂性。 ★6、所有窗帘布料必须形态稳定，并经过预缩水处理。 ★7、耐火的织物及材料必须确保达到该区域所指定的防火标准及符合合同规定。 ★8、所有带图案窗帘须对图案拼接匹配，从底部往上方。使用的表层窗帘必须加遮光布（100%全遮光窗帘布）遮光布与表面窗帘一起缝合使用。 ▲（1）纤维含量（成分）：聚酯纤维100%； ▲（2）耐水色牢度：色泽变化≥4级，沾色≥3-4级，或合格； ▲（3）甲醛含量：≤300mg/kg，或合格； ▲（4）抗菌效果（金黄色葡萄球菌）：≥80%； ▲（5）可分解致癌芳香胺染料：≤15mg/kg，或合格； ▲（6）PH值：5.0-7.0，或合格； ▲（7）异味：无，或合格； ▲（8）水洗尺寸变化率：经向－0.2%～－0.4%，纬向+0.6%～+0.8%； ▲（9）断裂强力：经向2395N±1%，纬向1199N±1%； ▲（10）布料密度检验依据GB/T 4668-1995 标准：经向≥1770根/10cm，纬向≥430根/10cm； ▲（11）洗涤干燥后外观平整度：≥4级； ▲（12）布料防火阻燃达到GB/T 17591-2006 B1级标准或合格。 |
| 7 | 手动窗帘 | 窗帘纱S02 |  | 3547.28米 | 1、窗帘褶皱比例是窗宽的1:2.2。 2、纱帘幅宽2.80米。 3、“S”型手拉式三层折叠褶皱纱帘，全透明亚克力拉棒安装于纱帘表面，拉棒高度需与窗高配合。窗帘高度应至完成饰料地面。使用100毫米高的杆头，窗帘将从中间打开。 4、采用平行轨道，重叠距离为150毫米。所有导轨和组件隐藏安装。所有导轨及小五金均要求符合商业质量。 5、侧缝为38毫米。褶边底部使用单块防锈重块。 ★6、耐火的织物及材料必须确保达到该区域所指定的防火标准及符合合同规定。 ★7、所有带图案纱帘须对图案拼接匹配，从底部往上方。 ▲（1）纤维含量：涤纶100%、防污、防静电； ▲（2）甲醛含量符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准； ▲（3）耐水色牢度：色泽变化≥4级，棉布沾色≥4级，涤布沾色≥4级； ▲（4）耐摩擦色牢度：干≥4级，湿≥4级； ▲（5）耐光色牢度：色泽变化≥5级； ▲（6）PH值：合格； ▲（7）异味：合格； ▲（8）布料防火阻燃达到GB/T 17591-2006 B1级标准或合格。 |
| 8 | 铝合金轨道 | / |  | 3224.80米 | 1、铝合金电动轨道，管壁厚≥1.5mm，表面电泳处理，表面光滑，不褪色。 2、承载重量：单轮承重：0.5公斤。 3、漆膜硬度：≥5H。 4、漆膜附着性：0级。 5、拉伸性能：抗拉强度≥180（N/M㎡），断后伸长率≥7，规定非比例延伸强度≥150（N/M㎡）。 6、符合GB 5237.3-2008 标准。 |
| （4）1楼贵宾会见室、2楼A区特色餐厅、B区包房、E区多功能厅、3楼健身区、13楼行政酒廊区、4-13楼SS/SDK/ES/EDS/EPS套房、总统套房、行政包房 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电动窗帘 | 窗帘布S01 |  | 1986.35米 | 1、窗帘褶皱比例是窗宽的1:2.2。 2、布料幅宽1.42米。 3、窗帘高度应至完成饰料地面以确保遮光。窗帘将从中间打开（电动）。 4、采用平行轨道，重叠距离为150毫米，以确保遮光。所有导轨和组件隐藏安装。所有导轨及小五金均要求符合商业质量。 5、侧缝为38毫米，表层窗帘底部褶边100毫米，遮光布底部褶边100毫米，遮光布离地高度比表层窗帘离地高度回缩25毫米缝制。所有褶边应采用暗针。在褶边底端的边角加重铅块，以增加悬垂性。 ★6、所有窗帘布料必须形态稳定，并经过预缩水处理。 ★7、耐火的织物及材料必须确保达到该区域所指定的防火标准及符合合同规定。 ★8、所有带图案窗帘须对图案拼接匹配，从底部往上方。使用的表层窗帘必须加遮光布（100%全遮光窗帘布）遮光布与表面窗帘一起缝合使用。 ▲（1）纤维含量（成分）：聚酯纤维100%； ▲（2）耐水色牢度：色泽变化≥4级，沾色≥3-4级，或合格； ▲（3）甲醛含量：≤300mg/kg，或合格； ▲（4）抗菌效果（金黄色葡萄球菌）：≥80%； ▲（5）可分解致癌芳香胺染料：≤15mg/kg，或合格； ▲（6）PH值：5.0-7.0，或合格； ▲（7）异味：无，或合格； ▲（8）水洗尺寸变化率：经向－0.2%～－0.4%，纬向+0.6%～+0.8%； ▲（9）断裂强力：经向2395N±1%，纬向1199N±1%； ▲（10）布料密度检验依据GB/T 4668-1995 标准：经向≥1770根/10cm，纬向≥430根/10cm； ▲（11）洗涤干燥后外观平整度：≥4级； ▲（12）布料防火阻燃达到GB/T 17591-2006 B1级标准或合格。 |
| 10 | 电动窗帘 | 窗帘纱S02 |  | 907.28米 | 1、窗帘褶皱比例是窗宽的1:2.2。 2、纱帘幅宽2.80米。 3、“S”型电动式三层折叠褶皱纱帘。窗帘高度应至完成饰料地面。窗帘将从中间打开（电动）。 4、采用电动平行轨道，重叠距离为150毫米。所有导轨和组件隐藏安装。所有导轨及小五金均要求符合商业质量。 5、侧缝为38毫米。褶边底部使用单块防锈重块。 ★6、耐火的织物及材料必须确保达到该区域所指定的防火标准及符合合同规定。 ★7、所有带图案纱帘须对图案拼接匹配，从底部往上方。 ▲（1）纤维含量：涤纶100%、防污、防静电； ▲（2）甲醛含量符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准； ▲（3）耐水色牢度：色泽变化≥4级，棉布沾色≥4级，涤布沾色≥4级； ▲（4）耐摩擦色牢度：干≥4级，湿≥4级； ▲（5）耐光色牢度：色泽变化≥5级； ▲（6）PH值：合格； ▲（7）异味：合格； ▲（8）布料防火阻燃达到GB/T 17591-2006 B1级标准或合格。 |
| 11 | 电动窗帘 | 窗帘纱S202 |  | 900.18米 | 1、窗帘褶皱比例是窗宽的1:2.2。 2、布料幅宽1.42米。 3、窗帘高度应至完成饰料地面以确保遮光。窗帘将从中间打开（电动）。 4、采用平行轨道，重叠距离为150毫米，以确保遮光。所有导轨和组件隐藏安装。所有导轨及小五金均要求符合商业质量。 5、侧缝为38毫米，表层窗帘底部褶边100毫米，遮光布底部褶边100毫米，遮光布离地高度比表层窗帘离地高度回缩25毫米缝制。所有褶边采用暗针。在褶边底端的边角加重铅块，以增加悬垂性。 ★6、所有窗帘布料必须形态稳定，并经过预缩水处理。 ★7、耐火的织物及材料必须确保达到该区域所指定的防火标准及符合合同规定。 ★8、所有带图案窗帘须对图案拼接匹配，从底部往上方。使用的表层窗帘必须加遮光布（100%全遮光窗帘布）遮光布与表面窗帘一起缝合使用。 ▲（1）纤维含量（成分）：聚酯纤维100%； ▲（2）耐水色牢度：色泽变化≥4级，沾色≥3-4级，或合格； ▲（3）甲醛含量：≤300mg/kg，或合格； ▲（4）抗菌效果（金黄色葡萄球菌）：≥80%； ▲（5）可分解致癌芳香胺染料：≤15mg/kg，或合格； ▲（6）PH值：5.0-7.0，或合格； ▲（7）异味：无，或合格； ▲（8）水洗尺寸变化率：经向－0.2%～－0.4%，纬向+0.6%～+0.8%； ▲（9）断裂强力：经向2395N±1%，纬向1199N±1%； ▲（10）布料密度检验依据GB/T 4668-1995 标准：经向≥1770根/10cm，纬向≥430根/10cm； ▲（11）洗涤干燥后外观平整度：≥4级； ▲（12）布料防火阻燃达到GB/T 17591-2006 B1级标准或合格。 |
| 12 | 电动窗帘 | 窗帘纱S203 |  | 534.38米 | 1、窗帘褶皱比例是窗宽的1:2.2。 2、纱帘幅宽2.80米。 3、“S”型电动式三层折叠褶皱纱帘。窗帘高度应至完成饰料地面。窗帘将从中间打开（电动）。 4、采用电动平行轨道，重叠距离为150毫米。所有导轨和组件隐藏安装。所有导轨及小五金均要求符合商业质量。 5、侧缝为38毫米。褶边底部使用单块防锈重块。 ★6、耐火的织物及材料必须确保达到该区域所指定的防火标准及符合合同规定。 ★7、所有带图案纱帘须对图案拼接匹配，从底部往上方。 ▲（1）纤维含量：涤纶100%、防污、防静电； ▲（2）甲醛含量符合GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》C类标准； ▲（3）耐水色牢度：色泽变化≥4级，棉布沾色≥4级，涤布沾色≥4级； ▲（4）耐摩擦色牢度：干≥4级，湿≥4级； ▲（5）耐光色牢度：色泽变化≥5级； ▲（6）PH值：合格； ▲（7）异味：合格； ▲（8）布料防火阻燃达到GB/T 17591-2006 B1级标准或合格。 |
| 13 | 电动轨道 | / |  | 1167.80米 | 1、铝合金电动轨道，管壁厚≥1.5mm，表面电泳处理，表面光滑，不褪色。 2、承载重量：单轮承重：0.5公斤。 3、漆膜硬度：≥5H。 4、漆膜附着性：0级。 5、拉伸性能：抗拉强度≥180（N/M㎡），断后伸长率≥7，规定非比例延伸强度≥150（N/M㎡）。 6、符合GB 5237.3-2008 标准。 |
| 14 | 开合电机 | / |  | 226台 | 1、额定扭矩：1.5N.m； 2、平均运行速度：约13cm/s； 3、马达外壳尺寸：约300*45*55mm； 4、额定电压：AC100～220V，50/60Hz； 5、额定功率：50W； 6、额定电流：1.0A 7、保护等级：IP41或以上； 8、内置遥控频率：433； 9、最大承重为：60kg； 10、运行噪音：≤30dB； 11、内置无线电电机； ★12、通过国家强制3C认证，响应文件中必须提供相关证书复印件。 13、正规原厂产品，可扫码验证真伪。 |
| 15 | 90度转弯头 | / |  | 324个 | 材质：铝合金。 |
| ★二、商务最低要求（供应商商务响应与售后服务同一内容不一致的以低计算） |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期2年（自交货并验收合格之日起计算）；窗帘配件（如滑轮，轨道，帘勾等）1年内出现任何问题，成交供应商需及时免费上门更换维修。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1、负责送货上门，安装到位并调试合格，免费培训并指导使用，保证熟练掌握全部功能为止。标配齐全。 2、送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。 3、质保期内，配件损坏，成交供应商应迅速派员及时解决。 4、常年备有配件，接报修通知后12小时到达现场进行维修；保修期内免费上门服务。保修期外发生维修只收材料成本费，至少三个月内定期回访。 5、提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等清单。 6、成交供应商不能就所成交的项目进行分包、转包，如发现成交供应商有分包、转包现象采购人有权中止合同，由此造成的损失由成交供应商负责。 7、质保期内所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购单位不再另行支付任何费用。 8、有关产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由供应商承担。 |  |  |
| 项目工期及地点 |  |  | 1、交货期：自签订合同之日起至6月25日成交供应商发完工确认函至采购人酒店筹备组，待酒店筹备组确认物资入场时间后，安排供货；货物入场后10日内完成所有货物的安装、调试等工作及通过验收。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1、本项目数量仅供参考，合同履行过程中，采购人将实地丈量窗帘尺寸进行结算；如实际用量超过原采购数量的，超出部分则根据货物种类及其单价进行计算，采购人支付超出部分价款，但最高不超过合同总价的5%（另行签订补充协议）。 2、合同签订后采购人支付合同总额的30%，成交供应商完成货物生产并发完工确认函后采购人支付合同总额的30%，交货并安装验收合格后采购人按实际数量核算，减少或增加的部分将另行签订补充协议，采购人根据补充协议后的实际合同金额扣除5%款项后（作为质量保证金），向成交供应商支付补充协议后的合同尾款。质量保证金待满一年质量保证期，无质量问题的由采购人付清（不计利息）。付款前成交供应商须开具等额发票给采购人。 |  |  |
| 投标报价 |  |  | 磋商后的最终报价（含单价）是履行合同的最终价格，包含实施和完成本项目所需的一切费用，包括全部产品（含布带、挂钩辅料、轨道、拉珠配件等）、制作加工、运输、包装、仓储、标准附件、备品备件、专用工具、装卸、安装调试、验收、培训、售后服务、保险、税金等伴随的服务及各种税费等全部费用。供应商须根据本采购文件中所提供的设计图核算产品种类及数量，在合同履行过程中，除采购人减少的部分或图纸以外增加的部分或实际用量超过采购数量的，采购人不对合同价格做任何调整。供应商在固定总价中必须考虑各种风险费用。 |  |  |
| 其他 |  |  | 1、在确定成交供应商后，采购单位可根据项目的实际需求，有权按照成交单价，调整货物的品种或数量或尺寸规格，相应金额在总价中核增或核减，成交供应商须无条件满足采购单位的相关要求。 2、所有尺寸按照采购人要求定制。 3、供应商负责工人人身、货物存/放安全责任，验收前，货物丢失自行负责。 4、本采购文件中所提供的图纸为设计图，供应商在投标时以设计图为准，合同履行过程中如图纸与现场不一致的，以实际现场情况为准。 （1）尺寸规格需现场复核。 （2）家具方向请参照CAD施工图纸。 （3）供应商如现购成品，必须提供正规来源证明材料。 （4）供应商需复核现场尺寸，并提供深化图纸给设计方（上海麦醍室内设计咨询有限公司）审定。在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。本采购文件中所提供的“客房窗户尺寸”及“酒店房型表”仅供参考（见附件1、附件2）。 5、成交供应商需将深化图纸交至设计方，并到设计方指定地点与设计方现场对接，对深化图纸进行沟通审定，同时需根据设计方意见对深化图纸进行调整，直至设计方审核通过，方可进行生产。 |  |  |
| 验收要求及标准 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、货物运低指定现场后，供应商必须提供加盖单位公章的供货清单（包括货物名称、品牌、产地、规格型号、数量及产品附件等内容），由采购单位或采购单位委托的第三方机构等多方组成验收小组，对供应商所提供的所有货物进行检验和核实，若为进口产品的还需提供海关报关证明资料。 3、本项目验收委托云之龙招标集团有限公司（以下简称“代理机构”）组织实施，由验收小组对照采购文件的技术参数及要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、本次项目验收代理服务费按人民币壹万捌仟陆佰元整（￥18600.00）收取，由成交供应商一次性向代理机构付清。 （1）验收活动开始前，成交供应商应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。 （2）成交供应商一次性通过验收的，由验收小组出具结论报告，自验收合格之日起五个工作日内由成交供应商向代理机构一次性付清验收代理服务费。 （3）成交供应商首次验收不合格的，再次验收的服务费按验收代理服务费的50%累计收取，以此类推，由成交供应商承担；多次验收不合格导致退货（或不能继续履约）的，在收到采购人书面处理意见之日起，成交供应商须于五个工作日内向代理机构一次性付清验收代理服务费。 5、必要时（根据合同/有关规范或标准）需对存在问题的进场货品进行抽样送检，费用由成交供应商承担。 6、项目验收过程中，需质量监督检测机构介入的，费用由成交供应商另行承担。 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 原材料证明文件 |  |  | ★响应文件中须提供窗帘面料所采用原材料的来源和渠道相关合同或协议复印件，原件备查。 |  |  |
| 四、样品要求及相关事宜 |  |  |  |  |  |
| 产品样品递交事宜 |  |  | 1、提供窗帘物料小样（窗帘布、窗纱）、窗帘水平挂杆及挂钩、窗帘配套五金（挂杆支架、滑轮、水平拉钩）及电机各1件（块），样品大小应便于携带。注明厂商、布料品种、品级、成分、表面处理、防火等级、产品批次等。 ★2、未提供样品的供应商按无效投标处理；各供应商样品不可共享，否则共用样品供应商均按无效投标处理。 3、样品递交方式：由投标标人亲自将样品送达样品递交地点，并办理样品接收登记手续，以邮寄方式（包括平邮、快递、货运物流）递交样品的将被拒绝接收，且后果自负。 4、样品递交时间：2018年 4 月 28 日上午 8 时至 9 时止（逾期递交所造成的一切后果由供应商自行承担）。 5、样品递交地点：广西南宁市新民路34-18号中明大厦（具体见当日一楼指示牌）。 6、样品清退时间：成交供应商样品不退，并交采购人保管，作为验收依据之一。未成交的样品于结果公告期结束后3个工作日内领回，逾期未领回的样品按无主物品处理。（逾期领取所造成的丢失责任由供应商自行承担。为防冒领，领取人须出示原递交样品人身份证原件。非原递交人来领取的，除须出示领取人身份证原件外，还须提交原递交样品单位的授权书原件，否则不予办理）。 |  |  |
| 面料样品实物参考 |  |  | 采购人提供窗帘样品实物单供参考，由各供应商自行到采购代理机构（云之龙招标集团有限公司，地址：广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座）查看布料实物，并根据本项目提供符合或优于要求的样品，供应商所提供的样品将作为评分依据。成交供应商样品将被封样，作为验收依据之一。 |  |  |
| 五、特殊说明 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  | 本项目采用综合评分法，技术分权重占比为40%，评审过程中，磋商小组将对通过资格审查的供应商进行技术评审，如供应商在技术分的最后得分低于技术分值权重值50%（即20分，不含本数）时，该供应商将不具备成交供应商推荐资格，不能成为成交候选人。 |  |  |
| 平面图 |  |  | 本项目酒店窗帘招标文件（相关平面图、材料图）另附，仅供参考。 |  |  |

附件1：客房窗户尺寸

客房窗户尺寸

1、总统套房：

大卧室：正面422×侧窗96×正面540×侧窗96×高290

大卧浴缸：正面348×高290

大厅：侧窗346×正面2362×侧窗360×高290

小卧浴缸：正面170×高290   正面170×高290

小卧室：正面542×侧窗96×高290

2、13楼：

1303、1335：正面410×侧窗96×高290

3、12楼：

1202、1236：正面290×高290

4、套房（SS）：

11楼：卧室539×侧窗96×高290

大厅500×侧窗337×高290

10楼：卧室539×侧窗96×高290

大厅500×侧窗317×高290

9楼：卧室539×侧窗96×高290

大厅500×侧窗307×高290

8楼：卧室539×侧窗96×高290

大厅500×侧窗297×高290

7楼：卧室539×侧窗96×高290

大厅500×侧窗277×高290

6楼：卧室539×侧窗96×高290

大厅500×侧窗237×高290

5楼：卧室539×侧窗96×高290

大厅500×侧窗217×高290

4楼：卧室539×侧窗96×高290

大厅500×侧窗207×高290

5、其它房型：

正面430×侧窗96×高290

备注：总套、12楼、13楼两侧房间、各楼层套房的尺寸不一样，其它房间窗口尺寸大致一样。

附件2：酒店房型表